Говорящий определитель купюр «Банкнота-02»

СДЕЛАНО В РОССИИ

Изготовитель: ООО «НПО «Сонар»

г. Санкт-Петербург,

e-mail: sonar.tiflo@mail.ru

www.sonar-tiflo.narod.ru

Внимание: Перед началом использования устройства необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Назначение. Прибор предназначен для различения российских бумажных купюр различных номиналов.

Информация предоставляется пользователю в виде речевых сообщений через встроенный громкоговоритель.

Вероятность ошибок при распознавании зависит от степени загрязненности поверхности купюры.

Прибор питается от батареи типа «Крона», расположенной в специальном доступном отсеке, что позволяет заменять ее по мере необходимости. В случае критического разряда батареи выдается предупредительное речевое сообщение.

Технические характеристики прибора:

Номиналы различаемых купюр	10р, 50р, 100р,

500р, 1000р, 5000р

Среднестатистическая надежность распознавания 	95%

Габариты корпуса					100х60х28мм

Вес прибора 						не более 150 г.

* Разработчик может вносить в конструкцию, характеристики и дизайн прибора изменения, не ухудшающие его потребительских качеств.

Описание конструкции устройства (см рис.1).

В корпусе (1)  прибора  размещены электронная схема, громкоговоритель, батарея питания. Наружу вынесены выключатель (2), кнопка (3), крышка считывающего блока (4), упор (5), используемый для определения ширины купюры, крышка батарейного отсека (6).

а  						 б

Рис.1

Инструкция  по эксплуатации.

1. Для определения номинала купюры сначала необходимо оценить ее ширину (купюры достоинством 10, 50, 100 и 500 руб. имеют ширину на несколько миллиметров меньше, чем 1000 и 5000 руб). Для определения ширины купюра накладывается на правую (по рис 1а) боковую грань прибора снизу от упора (5), один край купюры подводится вплотную к упору (5), при этом второй край оказывается практически вровень с нижней гранью корпуса. Если он не выступает за нижнюю грань, то купюра является узкой, если же выступает на 3-4 мм, - широкой.

2. Затем купюра вставляется снизу (по рис. 1а) узким концом в щель  детектора, расположенную под крышкой (4). Купюра вдвигается до упора, при этом она по возможности симметрично располагается вдоль корпуса прибора. Прибор включается переведением выключателя (2) в нижнее (по рис.1) положение, после чего на громкоговорителе формируется речевое сообщение с предложением нажать кнопку.

3. Пока сообщение звучит, кнопку нужно нажать кратковременно, если купюра узкая, или же постоянно удерживать нажатой в случае широкой купюры. Через 2-3 секунды прибор выдает сообщение о достоинстве купюры, либо говорит «Не определено». Если кнопка не была вовремя нажата, прибор вновь выдает запрос на нажатие.

4. Если получено сообщение «Не определено», то следует  вытащить купюру, перевернуть ее  на другую поверхность, вновь вставить тем же концом и повторить п.3.

5. Если по обеим поверхностям купюра не определилась (что случается, например, из-за загрязнения или помятости поверхности купюры), то следует повторить пп.3-4 для другого узкого конца купюры.

Внимание: Купюра определяется по обоим узким концам, но  только по одной из поверхностей. Для уменьшения вероятности ошибки рекомендуется после получения сообщения номинала купюры протестировать ее по противоположному концу, не переворачивая на другую поверхность, с тем, чтобы подтвердить полученный результат.

6. В случае разряда батареи питания прибор выдает сообщение «Питание». Тогда следует заменить батарею (см. техническое обслуживание).

7. По окончании использования устройства следует перевести выключатель (2) в верхнее (по рис.1)  положение.

Техническое обслуживание.

Устройство следует хранить в помещении с  нормальной влажностью, избегать контакта корпуса с водой.

Запрещается вставлять в измерительную щель купюры или иные предметы, имеющие на поверхности грязь, клейкие или иные вещества, которые могут запачкать щель изнутри.

Для замены батареи вскрыть крышку батарейного отсека (6), отсоединить старую батарею от разъема, вставить новую батарею (типа «Крона» или подобную, 9 Вольт) и закрыть крышку.

Внимание. Самостоятельное вскрытие корпуса прибора запрещено.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим характеристикам.

Изготовитель не отвечает за недостатки устройства, если они возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, а также при наличии механических повреждений  элементов устройства.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. При отсутствии информации о дате продажи срок гарантии исчисляется  с момента изготовления прибора.

Дата изготовления:

## П А С П О Р Т

## И

## И Н С Т Р У К Ц И Я    ПО    Э К С П Л У А Т А Ц И И